Монтаж  рентгенозащитных окон:

Рентгенозащитные оконные блоки, по сравнению с дверными блоками не имеют значительный вес, и поэтому жестких требований к крепости стен нет! В любом случае, все стены обязательно проверяются монтажниками на прочность материала, из которого они сделаны!

Раму выставляют по уровню с двух сторон и крепят ее к стене, забивая в нее арматуру, далее приваривают арматуру к раме. После установки рамы, вставляют стекло на уплотнители, придавливая другой частью рамы. Щели между стеной и рамой защищают по периметру рентгенозащитным наличником, обычным штукатурным раствором или используют штукатурный раствор из баритового концентрата.

Монтаж рентгенозащитных оконных блоков может производиться Заказчиком самостоятельно, а также производиться силами Поставщика, данная услуга сопровождается выдачей акта выполненных работ, акта скрытых работ.

.